Materia: Sistemas Embebidos Aplicados a Móviles

Profesor:

Gustavo Moises Romero Gonzalez

Integrantes del equipo:

Gonzales Morales Derek Francisco

Hernandez Anastasio Eric Adolfo

Sanches Larios Luis Gabriel

Villegas Rodriguez Jose Julian

PRÁCTICA 6: MONITOR AMBIENTAL CON RASPBERRY PI

Objetivo

Configurar y utilizar un sensor DHT11 para medir temperatura y humedad, graficar los datos en tiempo real en una pantalla OLED y mostrar iconos representativos.

Lista de Materiales

| Cantidad | Componente |
| --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi (3B+, 4 o Zero W) |
| 1 | Sensor DHT11 |
| 1 | Pantalla OLED 128x64 (SSD1306) |
| 1 | Protoboard y jumpers |
| 1 | Fuente de alimentación 5V |
| 2 | Archivos PNG: íconos de temperatura y humedad |

Requisitos Previos

- Raspberry Pi con Raspberry Pi OS (Lite o Desktop)

- Acceso a internet para instalación de dependencias

- Python 3.7+ instalado

Instalación de Librerías

sudo apt update && sudo apt install -y python3-pip

pip3 install adafruit-circuitpython-dht adafruit-circuitpython-ssd1306 pillow matplotlib

sudo apt install libgpiod2

Diagrama de Conexión

[DHT11 Sensor] VCC → 5V

GND → GND DATA → GPIO17

[OLED SSD1306 (I2C)] VCC → 3.3V

GND → GND

SCL → GPIO3 (SCL) SDA → GPIO2 (SDA)

Estructura del Proyecto

dht11-oled/

│

├── main.py

├── sensors/

│	└── dht11_reader.py

├── display/

│	├── oled_display.py

│	└── icons/

│	├── temp.png

│	└── humidity.png

└── utils/

└── data_logger.py

Lógica del Proyecto

- Leer temperatura y humedad desde el sensor DHT11.

- Visualizar datos en tiempo real en pantalla OLED.

- Mostrar iconos de temperatura y humedad.

- (Opcional) Guardar histórico para graficar con matplotlib si se desea salida adicional.

Código Modular

sensors/dht11_reader.py

import adafruit_dht import board

import time

class DHT11Reader:

def   init  (self, pin=board.D17): self.sensor = adafruit_dht.DHT11(pin)

def read(self): try:

temp = self.sensor.temperature hum = self.sensor.humidity return temp, hum

except RuntimeError: return None, None

display/oled_display.py

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont import board, busio, adafruit_ssd1306 import time, os

class OLEDDisplay:

def   init  (self, width=128, height=64): i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

self.disp = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(width, height, i2c) self.width = width

self.height = height self.disp.fill(0) self.disp.show()

self.font = ImageFont.load_default() self.load_icons()

def load_icons(self):

base = os.path.dirname(  file  )

self.temp_icon = Image.open(os.path.join(base, "icons", "temp.png")).resize((16,16)).convert("1")

self.hum_icon = Image.open(os.path.join(base, "icons", "humidity.png")).resize((16,16)).convert("1")

def update(self, temperature, humidity):

image = Image.new("1", (self.width, self.height)) draw = ImageDraw.Draw(image) image.paste(self.temp_icon, (0, 0))

draw.text((20, 0), f"{temperature}°C", font=self.font, fill=255) image.paste(self.hum_icon, (0, 20))

draw.text((20, 20), f"{humidity}%", font=self.font, fill=255) self.disp.image(image)

self.disp.show()

main.py

import time

from sensors.dht11_reader import DHT11Reader from display.oled_display import OLEDDisplay

def main():

sensor = DHT11Reader() display = OLEDDisplay() while True:

temp, hum = sensor.read()

if temp is not None and hum is not None: display.update(temp, hum)

time.sleep(2)

if  name	 == " main ": main()

Instrucciones para Ejecutar

- Conecta los componentes según el diagrama.

- Clona o descarga el proyecto en /home/pi/ambient_monitor .

3. Copia los íconos .png en la carpeta icons/ .

NOTA IMPORTANTE: Es importante implementar imágenes en formato JPG y de tamaño de 16x16. Puede cambiar el formato a .ico o redimensionar la imagen al tamaño antes mencionado. Se recomienda el sitio: https://imagen.online-convert.com/es/convertir-a-ico

Copie los archivos via SSH a su RPi:

scp *.png USUARIO@ipRPi:~

En la RPi:

mv *.png dht11-oled/display/icons/.

- Ejecuta el proyecto:

python3 main.py

Posibles Extensiones

  - Almacenamiento en CSV para análisis posterior.

  - Envío de datos a Thingspeak o MQTT.

  - Alertas por temperatura/humedad fuera de rango.

  - GUI Web usando Flask o Dash.

Buenas Prácticas Aplicadas

  - Código modular y desacoplado.

  - Manejo de errores del sensor.

  - Separación de lógica de presentación y adquisición de datos.

  - Uso de PIL para integrar imágenes sin requerir recursos gráficos complejos.

  - Estructura de carpetas profesional y escalable.